Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt

Wissenschaftsjahr 2025 – Zukunftsenergie

Version 2.1, 27.11.2025, Anne Kesselring, Aline Scherrer, Judith Stute

Erfahrungsbericht Projekt NeuVernetzt

Hinweis: Dieser Erfahrungsbericht bezieht sich auf die Schulworkshops, die im Sommer und Herbst 2025 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchgeführt wurden. Die Inhalte und vor allem das Lastkurvenspiel wurden außerdem zuvor auf einem Wissenschaftsfestival eingesetzt und anschließend weiterentwickelt (EFFEKTE Festival in Karlsruhe im Mai 2025). Hierzu gibt es am Ende des Dokuments ein eigenes Kapitel, das auch Hinweise zu anderen Altersgruppen enthält.

# Gesamteinschätzung

Das Format der Schulworkshops wurde von den Schüler:innen gut angenommen und konnte in allen 10 Gruppen erfolgreich durchgeführt werden. Es gab keine Probleme für bestimmte Altersstufen (Klasse 9 bis 12 wurden erprobt). Das Interesse der Zielgruppe für das Thema Energiewende war insgesamt hoch; Vorwissen zu Netzthemen war nicht vorhanden. Die Zeitplanung war realistisch für 90min und es gab keine technischen Probleme. Insbesondere die interaktiven Elemente kamen gut an und konnten selbstständig bearbeitet werden. Schlüssel zum Erfolg war hier, zwischen den Gruppen hin und her zu gehen und aktiv mit den Schüler:innen zu sprechen und nachzufragen. Das hält Interesse und erleichtert Zeitmanagement bei unterschiedlichem Tempo.

Die positive subjektive Einschätzung wird auch von den Schüler:innen bestätigt. Abbildung 1 zeigt die Auswertung dazu. Die Schüler:innen haben vier Kriterien auf einer Skala von 0 bis 5 bewertet. Das war… interessant, verständlich, einfach, gut.  Die Mittelwerte (mit x markiert) liegen alle über 3,5, die Verständlichkeit wurde besonders gut bewertet. Es liegen nur wenige Ausreißer (einzelne runde Punkte) mit eher negativen Bewertungen vor.

Abbildung 1: Bewertung der Schulworkshops durch die Schüler:innen

# Einführung und Vortrag

Die Vorbereitung und das Vorwissen der Schüler:innen zum Thema Energiewende und Netze ist unterschiedlich- oft werden sie von den Lehrkräften aufgrund des Lehrplans nicht speziell darauf vorbereitet. Wir achten darauf, kein Fachwissen vorauszusetzen, sodass das Format für unterschiedliche Fächer passfähig ist.

Die Nutzung von Aktivierungsfragen hat sich bewährt. Energiewende als Begriff ist bekannt und wird gut definiert. Unerwartet viele Schüler:innen haben auch bereits Elektroautos und Solaranlagen zu Hause. Bei Solaranlagen ist es hilfreich „PV“ und „Solar“ beides zu erwähnen, weil in der Zielgruppe unterschiedliche Begriffe bekannt sind. Wir empfehlen, vor dem Impulsvortrag klarzustellen, dass der Vortrag kurz bleibt und es sehr schnell interaktiv wird. Mit diesem Vorgehen hatten wir keine Probleme mit der Aufmerksamkeit für den Vortrag am Anfang.

Der Icebreaker (QIS Esslingen auf den Folien), sollte ursprünglich online gezeigt werden bzw. auch von den Schüler:innen selbst geklickt werden. Davon sind wir abgerückt, weil die Schüler:innen dann direkt am Bildschirm sind und es schwieriger ist, die Aufmerksamkeit für den Vortrag zu halten. Die Möglichkeit besteht aber, da die Website gut gestaltet ist und bspw. einzelne Stromflüsse angeschaut werden können.

Die Verwendung der „Straßen“-Analogie für die Netzebenen funktioniert gut. Im Vortrag ist es sinnvoll, die enorme Größe und Bedeutung der Energiewende hervorzuheben - vor allem da die Darstellung stark vereinfacht. Die Grafik zeigt beispielsweise jeweils nur ein Auto, eine Wärmepumpe etc.. Die Realität ist aber: Ein großes Kraftwerk gestern entspricht Tausenden kleiner PV-Anlagen, E-Autos etc. heute.

Es werden kaum Fragen zum Vortrag gestellt; Feedback ist hier eher gering. Mehrheitlich kommen Fragen und Unklarheiten während der nachfolgenden interaktiven Teile auf und können dort auch im vorgesehenen Zeitrahmen beantwortet werden.

Als Wissenschaftler:in muss man sehr darauf achten, Fachbegriffe zu vermeiden, bzw. adäquat zu erklären. Dazu gehören naturwissenschaftliche Begriffe wie „Leistung“ und „Last“, aber auch energiewirtschaftliche Standardbegriffe wie „Netzbetreiber“ oder „Trafo“. Das sollte in der Vorbereitung bedacht werden und ist im Leitfaden hervorgehoben. Für Lehrkräfte/Pädagog:innen hilft diese Terminologie eher bei der Vorbereitung.

# Lastkurvenspiel

Bei der Vorbereitung (zu Beginn der Unterrichtsstunde oder nach dem Vortrag) empfiehlt es sich, die Gruppen direkt auf die gleiche Seite des Tisches zu setzen, sodass alle die beschriftete Achse des Spielaufstellers aus der gleichen Richtung sehen können. Es hat sich bewährt, die Einführung des Spiels kurz zu halten. Vor dem Austeilen werden das Ziel und der Ablauf des Spiels kurz beschrieben und die Bausteine und Spielkarten einmal hochgehalten und gezeigt. Hilfreich ist es, wenn pro Gruppe eine „Spielleitung“ bestimmt wird, also wenn eine Person die Anleitungskarten vorliest. Die Schüler:innen nehmen das Spiel gut an und sind in der Lage ohne vorherige Anleitung loszulegen. Die „y-Achse“, also der Turm als zweiter Teil des Aufstellers, der die Leistung in kW zeigt, wird in der Praxis kaum verwendet. Die Gruppen fokussieren sich automatisch auf das „Wann“. Die Altersstufen kommen alle gut mit dem Spiel zurecht. Teilweise kommen jüngere Schüler:innen sogar schneller zu einer Einigung, während in der Oberstufe manchmal viel diskutiert wird, was die „richtige“ Lösung ist. Dies kann jedoch auch als positiver Lerneffekt verstanden werden, da die Diskussion den Austausch verschiedener Informationen, Erfahrungen und Meinungen fördert.

Das Zeitmanagement ist für die Durchführung die größte Herausforderung. Grundsätzlich ist das Spiel gut in 20 Minuten durchzuführen. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Gruppen unterschiedlich schnell arbeiten. Unser Eindruck ist, dass dies mehrere Gründe hat. Es liegt teils daran, dass weniger interessierte Gruppen flüchtiger sind, teils aber auch daran, dass Gruppen in der Diskussion über einen Einzelfall stecken bleiben. Wenn eine Gruppe fertig ist und warten muss, nutzen die Schüler:innen die Spielsteine zur Ablenkung und bauen Türme o.ä.. Das kann für kurze Zeit hilfreich sein als Überbrückung, wird aber schnell unruhig. Wir empfehlen, während der Gruppenarbeit herumzugehen und den Fortschritt im Auge zu behalten. Dann kann z. B. Hilfestellung geleistet werden um zu beschleunigen oder einzelne Karten werden übersprungen. Am besten hat sich allerdings bewährt, die „schnellen“ Gruppen durch gezielte Fragen, weitere Informationen und Diskussionsanstöße zu binden. Insbesondere bei den Anpassungs- und Ereigniskarten lässt sich leicht an der aktuellen Spielkarte ansetzen. Auch die Seite zum Hintergrundwissen bietet sich hierfür an, beispielsweise in dem man die Schüler:innen das gebaute Lastprofil mit der Verfügbarkeit von Sonne und Wind im Tagesverlauf vergleichen lässt. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Schüler:innen dazu anzuregen, bei den Anpassungen nicht alles physisch umzubauen, sondern „nur“ zu diskutieren.

Zu den einzelnen Geräten gibt es folgende Beobachtungen:

Wärmepumpen sind noch nicht weit verbreitet und den meisten Schüler:innen ist auch nicht bekannt, was eine Wärmepumpe wirklich ist. Eine einfache Erklärung ist, dass Wärmepumpen Strom nutzen, um damit Wärme zu erzeugen. Da Öl- oder Gasheizungen per Definition nicht klimaneutral sein können, sind Wärmepumpen ein alternativer neuer Weg, auch die Wärme klimafreundlicher bereit zu stellen. Voraussetzung ist eben, dass der Strom dafür aus Erneuerbaren Energien kommt. Meistens werden die Steine dann weggelegt, bei Interesse erklären wir noch, dass eine Wärmepumpe relativ gleichmäßig über den Tag verteilt betrieben wird. Die Schüler:innen bauen sie dann selbst ein.

Bei Elektrofahrzeugen ist den Schüler:innen nicht bewusst, wie groß der Verbrauch im Vergleich zur Basislast ist. Als Referenzpunkt können Durchschnittswerte eingebracht werden (z. B. 12.320 km im Jahr laut ADAC Ecotest, bei angenommenen 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer knapp 2000kwh, im Vergleich dazu: Einfamilienhaus knapp 4000kwh) um zu zeigen, warum neue Technologien so einen großen Unterschied machen. Im Spiel sind dies ohne ein Energiemanagementsystem dann mehrere Steine übereinander.

Der Begriff „Dunkelflaute“ ist für die Schüler:innen meist neu, aber leicht verständlich. Hier wird manchmal gefragt, ob Batteriespeicher das nicht lösen können. Wir erklären dann, dass Batteriespeicher zwar kurzfristig helfen können, aber keine Großwetterlage von 1-2 Wochen abdecken. Dafür müssen aktuell noch fossile Energieträger (Kohle, Gas) in die Bresche springen, das nennt man Grundlast. Dunkelflauten sind allerdings auch nicht der Normalfall, sondern sehr selten, also eine Art Notfallsituation. In Zukunft können hier neue Möglichkeiten wie z.B. Wasserstoff und neuartige Speicher mithelfen.

Bei Licht und Wasser wird oft diskutiert „was zählt“, also z. B. Händewaschen, Geschirr spülen, nachts auf Toilette gehen und dafür Licht anmachen. Dafür gibt es dann nicht genug Spielsteine. Wir weisen darauf hin, dass es hier um den gesamten Stromverbrauch im Tagesverlauf geht und die Steine am besten dort platziert werden, wo die größten Mengen genutzt werden (z.B. Duschen oder Baden anstatt kurzes Hände waschen).

Wenn Schüler:innen einzelne Geräte nicht besitzen (z. B. Klimaanlage, Trockner) legen sie diese meist weg; manche bauen sie aber auch hypothetisch mit ein. Auch hier lässt sich mit Fragen gut ansetzen.

# NetzTool

Als Vorbereitung ist es hilfreich, zuerst eine Kurzeinführung zu geben bevor die Schüler:innen an die Bildschirme gehen. Dabei werden auch der Spickzettel und der Zettel mit den Log-In Informationen ausgeteilt. Die Arbeit zu zweit hat sich als besser herausgestellt als die Alleinarbeit, weil dann mehr diskutiert und sich auch besser konzentriert wird. Wenn die Schüler:innen an iPads (o.ä.) arbeiten, funktioniert der Log-In relativ schnell und zeitgleich. An PCs sind einige Gruppen deutlich langsamer und der Prozess (Hochfahren, Log-In, Browser) nimmt Zeit in Anspruch. Hier empfiehlt es sich, die Computer schon zum Anfang der Stunde hochzufahren. Wir haben anfangs die Schüler:innen darum gebeten zu warten, wenn sie eingeloggt sind, bevor sie anfangen. Das funktioniert nur bedingt und es ist schwierig, die Aufmerksamkeit vom Bildschirm zurück ins Plenum zu holen. Daher funktioniert es besser, eine Kurzeinführung vorzuschieben, bevor es an die Bildschirme geht.

Zeitmanagement ist auch hier ein größeres Thema, sehr ähnlich zum Lastkurvenspiel. Das Spiel ist gut in 20 Minuten durchzuführen (Log-In Vorgänge nehmen ca. 5min zusätzlich in Anspruch am PC). Einige Schüler:innen reagieren überrascht bis skeptisch auf die Textmenge auf dem ersten Bildschirm (muss ich das alles lesen?). Das zu bestätigen führt aber nicht zu Ablehnung, sondern wird erfahrungsgemäß akzeptiert. Im weiteren Verlauf lesen manche Gruppen deutlich genauer als andere, die eher Text überspringen und schnell bis zur interaktiven letzten Stufe „durchklicken“. Wir haben die Schüler:innen dennoch als grundsätzlich interessiert erlebt, es gab keine Gruppen, die von Beginn an etwas anderes im Internet machen und sich nicht mit dem Inhalt auseinandersetzen. Wenn die Durchführenden zwischen den Gruppen hin und her wechseln, Fragen stellen und die Schüler:innen so am Ball halten, entsteht grundsätzlich gute Mitarbeit und Interesse.

Auch beim Netztool empfiehlt sich, die „schnellen“ Gruppen durch gezielte Fragen, weitere Informationen und Diskussionsanstöße zu binden. So kann auch oberflächliches Lesen kompensiert werden, indem Schüler:innen konkret zu Worten/Teilen gefragt werden und nochmal nacherklärt werden kann.

Grundsätzlich ist es sinnvoll, sich die Texte und Grafiken vorher selbst gut anzuschauen. Um wirklich lesen zu können, müsste man sich gerade bei iPads sehr nahe zu den Schüler:innen hinbeugen und ihnen quasi über die Schulter schauen. Wenn die Durchführenden sich selbst gut auskennen, lässt sich das vermeiden.

Zu den einzelnen Schritten gibt es folgende Beobachtungen:

Schritt 1: Von der Nachbarschaft zum Stromnetz

Dieser Schritt ist relativ einfach. Selten kommt es vor, dass die Schüler:innen den Button für den Netzplan nicht bemerken und darauf warten, dass sich „vor selbst“ etwas tut am Bildschirm.

Schritt 2: Haushaltsstromverbrauch verstehen

Die Skalierung der y-Achse ändert sich mit den unterschiedlichen Profilen. Das fällt den Schüler:innen nicht immer direkt auf, wird aber interessiert aufgenommen. In diesem Zusammenhang lässt sich auch auf die „negative“ Achse bei Prosumern hinweisen, die durch Rückspeisung zustande kommt (also PV-Überschüsse, die nicht im Haus selbst gebraucht werden, sondern ins Netz zurück gehen). Außerdem lässt sich mit der Skalierung auch das Ausmaß neuer Technologien verdeutlichen (Basislast ist sehr gering relativ zu den „Energiewende“-Haushalten mit PV und E-Auto). Diese Verbindung zum Lastkurvenspiel verstehen die Schüler:innen gut, wenn sie darauf hingewiesen werden.

Schritt 3: Netzbelastung beobachten

Auch hier ist das Verständnis der Achse wichtig und wird nicht immer bemerkt. Manchmal ist das Zoom-Verhalten in den Grafiken verwirrend. Die Schüler:innen am iPad begreifen das aber meist sehr schnell und im Browser wird der Zoom kaum verwendet.

In dieser Stufe lässt die Lesebereitschaft teilweise nach und es wird schnell übersprungen. Dann wird es schwieriger, auch bei den folgenden Schritten alles zu verstehen. Werden die Gruppen aktiv begleitet, lässt sich das aber gut unterstützen.

Schritt 4: Probleme im Stromnetz identifizieren

In diesem Schritt gibt es kleinere Verständnisfragen. Manche Schüler:innen übersehen das Drop-Down Menü mit den Netzsträngen und dem Transformator über der Grafik. In der Darstellung der Netzbelastung können die Einzelwerte in der Grafik durch Hovern (langsames Darüberfahren) eingesehen werden. Das sehen nicht alle Schüler:innen direkt – ohne diese Erkenntnis ist dieser Schritt allerdings kaum interaktiv, daher lohnt es sich darauf hinzuweisen.

Die Netzbelastung ist in den meisten Tagesstunden nicht kritisch (alles grün). Manchmal führt das zu Nachfragen, ob das so stimmen kann. Die Erkenntnis, d.h. der Transfer soll hier sein, dass die Netzbelastung mit dem aggregierten Lastprofil (Schritt 3) zusammenhängt. Dieser Transfer gelingt nicht immer (siehe auch Lesebereitschaft in Schritt 3). Der Aha-Effekt ist aber leicht nachzuholen mit kurzer Erklärung. Man kann die Schüler:innen hierbei auch gut darauf aufmerksam machen, dass das auch eine Realität der Netze ist: Es gibt eigentlich wenige „kritische“ Zeitabschnitte mit sehr hoher Last. Wenn Netze maximal ausgebaut werden, um diese Last dauerhaft möglich zu machen, entstehen hohe Kosten. Sinnvoller wäre es also, Lösungen zur Reduktion oder Abmilderung dieser kritischen Zeitfenster zu finden: das ist das Prinzip der Flexibilität.

Schritt 5: Netzprobleme lösen mit Flexibilität

Das Prinzip mit den Schiebereglern und den Haushalten wird gut verstanden und die Aufgabe selbstständig bearbeitet. Manchmal wird es so verstanden, dass alles grün sein muss – das ist nicht der Fall und zur Spitzenlast-Zeit um 18 Uhr auch nicht möglich. Ein Trafo muss auch zu einem bestimmten Maß ausgelastet werden, sonst wäre es eine unnötige Investition. Wenn Schüler:innen schon fertig sind, gibt es mehrere Strategien, sie am Thema zu halten, bis alle anderen auch soweit sind. Zuerst ist es sinnvoll, sie darum zu bitten ihre Lösung zu zeigen und zu erklären. Dabei kann man auch fragen, ob sie ein System hatten (z. B. PV Haushalte) oder sie die Aufgabe durch Trial and Error gelöst haben. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Schüler:innen, die schon fertig sind, anzuregen, über die praktische Umsetzung nachzudenken. Im „echten“ Leben gibt es keine Schieberegler: wie kann man das machen? Lösungen sind dann: der Netzbetreiber steuert / schaltet ab (Gesetzesgrundlage gibt es: §14a Energiewirtschaftsgesetz); Haushalte erhalten Preissignale und sparen Geld, wenn sie dem Netz helfen; oder Freiwilligkeit (auch kritisch betrachtet: warum sollte jemand das tun?).

Bei technisch interessierten Schüler:innen gelingt im Gespräch manchmal auch direkt der Transfer zu Digitalisierung („gibt es da nicht Sachen, wie das automatisch geht?“), das lässt sich gut aufgreifen (Inhalte dafür, wie bspw. Lastmanagement, kommen eigentlich erst in der Reflexion).

# Reflexion und Feedback

Für die abschließende Reflexion ist es nicht immer einfach, die Aufmerksamkeit vom Bildschirm zurück zu holen. Am besten gelingt das, wenn die Schüler:innen nochmal an ihre normalen Plätze zurückkehren, z. B. wenn die PCs am Rand des Raums standen und der normale Sitzplatz in der Mitte ist. Bei iPads sollte man direkt ansagen, dass die iPads wegzulegen sind. Meist ist es hier schon spät in der Doppelstunde und die Aufmerksamkeit lässt nach, daher ist zu empfehlen, die Reflexion kurz zu halten und bereits eingeführte Punkte zu festigen.

Die Folien zu Berufsbildern mit Netzbezug sind auch kurz gehalten. Wir haben hier Studiengänge hinzugefügt, nicht nur Berufe, um näher an der Zielgruppe zu sein. Rückmeldung der Lehrkräfte ist, dass dieser Aspekt der Interdisziplinarität eigentlich noch zu kurz kommt und Ihnen wichtig wäre, dass das Denken in Schulfächern mehr aufgelöst wird. Das war in der Praxis zeitlich nicht besser zu realisieren.

Für das Quiz und Feedback reichen 5min, die Schüler:innen arbeiten schnell und das Quiz ist einfach. Einzige Hürde ist hier, dass besonders „iPad Klassen“ keinen normalen Stift greifbar haben, sondern den erst suchen müssen. Dann ist es besser, das direkt am Anfang der Einheit anzusagen: ihr braucht eure iPads und später auch Stifte.

Eine allgemeine Erfahrung ist, dass die Gestaltung von Pausen schulabhängig ist. Manche Schüler:innen sind in einer Doppelstunde eine 5min-Pause gewohnt, andere nicht. Wird die gewohnte Pause nicht eingehalten (weil nicht bedacht), gehen die Schüler:innen zeitversetzt und teils in Gruppen, was zu Unruhe führt. Wir empfehlen, das vorher mit der Lehrkraft abzusprechen.

# Erfahrungen Wissenschaftsfestival Effekte

Zielgruppe beim Wissenschaftsfestival waren junge Erwachsene. Angesprochen wurde letztlich eine breitere demografische Gruppe, vor allem auch Familien. Präsentiert wurde hier nur eine Vorgängerversion des Lastkurvenspiels und Plakate mit den Kerninhalten zu Netzen als Diskussionsanstoß.

Folgende Learnings nehmen wir mit:

Durch die Duplosteine werden vor allem Kinder mit angezogen. Diese sind überraschend schnell fit mit dem Spiel und verstehen das Prinzip. Mit einfacher verbaler Anleitung haben auch Kinder im Grundschulalter ihre Lastkurve nachgebaut. Vor allem mit den Eltern zusammen kommen gute Gespräche über das eigene Verhalten zustande.

Das Lastkurvenspiel funktioniert auch im offenen Format des Festivals, wird aber meist nicht durchgespielt. Es ist eher ein Aufhänger, um ein Spiel zu beginnen, aus dem sich ein Gespräch entwickelt. Die Offenheit für dieses Gespräche war hoch. Häufig erzählen Menschen von ihrer Lastkurve ausgehend ihre Gedanken und daraus entwickeln sich Fragen oder Anknüpfungspunkte an Netzthemen, die man aufgreifen kann. Vorwissen zu Netzen ist gering, aber Interesse in den meisten Fällen leicht zu wecken. Auch komplexere Themen wie Redispatch oder Netzentgelte lassen sich gut diskutieren, wenn die Menschen Zeit mitbringen. Sehr interessiert waren die Menschen auch an Angeboten, die ihnen helfen sich selbst aktiv mit einzubringen – hier haben wir beispielsweise auf die bestehende App „Strom Gedacht“ hingewiesen über die man in Baden-Württemberg freiwillig dazu beitragen kann, die Netzbelastung gering zu halten.

Die Netzbotschaften als Steckbriefe (Berufsbilder von realen Menschen mit Bezug zu Netzthemen) werden unterschiedlich angenommen. Viele Menschen schauen sie sich gar nicht an, aber diejenigen, die sich darauf einlassen, sind sehr interessiert und verbringen viel Zeit damit. Bei den großen Postern gibt es breiteres Interesse, aber auch viele Menschen die nur kurz drüber schauen. Das bereitgestellte Quiz hat sich hier als eine sehr gute Motivation dafür erwiesen, sich die Inhalte genauer anzuschauen.

Viele Menschen sind überraschend gut informiert über bestimmte Technologien. Beispielsweise wurde mehrfach nach bidirektionalem Laden gefragt. Der Begriff ist meist nicht bekannt, aber die Möglichkeit, E-Autos als Speicher zu nutzen, wird erwähnt.

Bei PV-Anlagen dreht sich viel Diskussion um Eigenverbrauchsoptimierung. Dass viele Menschen auf dem Festival selbst PV-Anlagen haben, ist sehr wahrscheinlich auch ein Selektionseffekt für wissenschaftsinteressiertes Publikum. Dennoch ist auffällig, dass viele sich bereits damit befasst haben. Autarkie/Unabhängigkeit wird häufig als Motivation genannt.

Kritische Stimmen gibt es zu einigen Themen:

- Elektromobilität und wie das die Netze überlastet und nicht funktionieren wird

- Smart Meter Rollout und wer die Kosten dafür tragen soll

- Strompreise und warum sie nicht sinken mit der Energiewende

- Russisches Gas und Atomausstieg, also ob das System ohne diese Dinge funktionieren kann

- Regulatorische Vorgaben und Ordnungspolitik (z. B. zu Wärmewende)

In den meisten Fällen können diese Gespräche sinnvoll geführt werden. Die Menschen sind skeptisch, hören aber zu. Dass an Themen gearbeitet wird, z. B. mit Gesetzesvorhaben oder Technologie, wird interessiert aufgenommen. Es gibt wenige Teilnehmende, die starke Meinungen mitbringen und implizit oder explizit kritisieren, die bereit gestellt Information sei „Lobbyarbeit“ oder „unrealistisch“.

Insgesamt war die Interaktion mit den Bürger:innen eine positive Erfahrung. Offenheit für das Thema Energiewende und neue Informationen zu einem komplexen und technischen Aspekt, den Verteilnetzen, war bei jungen Menschen, aber auch in der breiteren Bevölkerung vorhanden. Die bereit gestellten Materialien mit unterschiedlicher Komplexität und flexibler Teilnahmemöglichkeit erwiesen sich als passend für das Format.